# 0039 APP在线升级移植说明

简明版  2026年10月19日

本版基于你用 //123 屏蔽后的客户工程。原工程未改，新程序在 EDrive_CAN_Upgrade_KB 目录内，分为 APP_KB 和配套 BOOT_KB。

# 1 APP的升级部分只做一件事

收到上位机“进入BOOT”的命令后，先发完应答，再调用客户停机函数，然后复位进入BOOT。擦除、下载、校验和启动APP，全部由BOOT处理。

# 2 主循环只增加一个调用

while (1)

{

KB_CAN_UpgradeTask();  // 新增这一句

// 客户原来的后台代码仍放在这里

}

这个函数第一次运行时，配置升级邮箱31和32、Timer2及协议状态。以后只轮询收帧和发送应答，不会每次重新初始化。客户原来的CAN整体初始化、邮箱表和波特率配置仍保留。

# 3 客户停机代码填在这里

文件  APP_KB/CAN_Upgrade/kb_customer_shutdown.c

void Customer_ShutdownForUpgrade(void)

{

// 客户填写停机和禁止重新启动的代码

}

现在是空函数，不会关PWM、GPIO或继电器。客户必须在这里完成真实停机，再返回；返回后任务才关中断、写升级标记并复位。需要等待时，由客户自行喂狗。

# 4 哪些文件换了  哪些文件没动

下面路径都在新目录 APP_KB 内。002x支持文件已换成配套003x文件，不是只把文件名改成003x。

| 文件或目录 | 这次怎么处理 |
| --- | --- |
| 01_main/main.c | 只新增升级头文件和主循环中的一个Task调用。原来的初始化、调度和 //123 注释保留。 |
| CAN_Upgrade/ | 新增升级任务、配置、协议核心和客户空停机函数。客户以后主要看这个目录。 |
| 00_sys280025 → 00_sys28003x | 寄存器头、全局定义、系统支持源和driverlib换成003x。客户math_Lib和user_define保留并更新头文件引用。 |
| 客户原CMD → application.cmd f28003x_headers_nonBIOS.cmd | 换成我们的APP布局和003x寄存器映射文件。不再使用客户旧CMD。 |
| FlashApi/include 和 lib NVM.h 和 flash_hal.h | Flash API头和库换成003x配套版本；Flash等待设为5。客户NVM和config业务代码没有重写。 |
| 01_main/01_sysInit/ can_Init.c | 只更新003x头和引脚选择。客户CAN位时序、波特率和原邮箱配置不改。 |
| sysInit_28002x.c/h → sysInit_28003x.c/h | 其余初始化保留。因 //123 已屏蔽三个ISR，暂关闭对应三条PIE通道，防止进入默认死循环。 |
| 01_main/02_can/ canConfig.c 和 canConfig.h | 原文不改。现有CAN邮箱、消息ID和报文配置保留。 |

# 5 当前固定参数

| 项目 | 当前设置 |
| --- | --- |
| APP时钟和定时器 | 10 MHz晶振，100 MHz主频；升级独占Timer2。客户Timer0和Timer1不重配。 |
| BOOT时钟 | 10 MHz晶振，120 MHz主频，保持原版。必须使用新目录内的配套BOOT。 |
| CAN升级资源 | 500 kbit/s，节点1；接收邮箱31、ID 0x601；发送邮箱32、ID 0x581。 |
| 引脚和分区 | 默认RX12/TX13；RX30/TX31只供开发板测试。APP入口0x087000，BOOT元数据0x084000；客户配置0x085000、NVM 0x086000保留。 |

# 6 上位机怎么用

① 首次用CCS或JTAG烧录新目录内的BOOT。旧BOOT按APP起点0x090000配置，不能与本版APP混用。

② 上位机选择0039、CAN 500000、节点1和正确通道。先把“APP起始地址”填成 0x087000，再选择新APP的OUT文件。

③ 点击“开始升级”。软件会先让APP进入BOOT，再下载和校验；只有BOOT确认镜像有效，才允许启动APP。APP运行时，本入口不回答“读取设备信息”命令。

④ 开发板要改30/31时，在交付目录运行下面脚本，然后重新编译并使用同一组引脚的BOOT和APP。当前交付默认12/13。

.\Select-CAN-Pins.ps1 -Pair 30   # 开发板测试

.\Select-CAN-Pins.ps1 -Pair 12   # 客户现场

# 7 后续最需要注意的风险

• 停机函数必须由客户补上。空函数只方便测试进入BOOT，不代表设备已安全停机。

• Timer2、邮箱31和32留给升级。客户后续不能重用它们，也不能在升级运行时再次初始化整个CAN或抢读升级邮箱。

• 恢复ADC和TZ原ISR时，搜索 KB_UPGRADE_TEST_IRQ，把对应三条PIE使能一起恢复；不能只开中断而没有ISR。

• 客户现场用12/13。GPIO30原本是故障输入，所以30/31只能按本次约定用于开发板升级测试。

• 主循环要及时调用Task，不能加长时间延时。客户恢复控制算法后，要实测忙碌时是否还能及时收帧。

• 不能只把 //123 全部取消。缺失模块要补齐，原PWM4参数等也要恢复核对；完整控制代码尚未提供，不能保证全部恢复后零影响。

# 8 目前验证到了哪一步

编译链接通过。15项升级入口模型测试通过；9项上位机核心联测通过，包含完整下载、CRC校验、逐字读回、提交和模拟复位。

尚未进行实板烧录和真实在线升级验收。物理CAN、Flash擦写、复位后RAM标记保持、真实跳转和客户设备停机，还需要在板上确认。

详细改动和测试记录见同目录的移植与修改说明及 Validation 文件夹。