# 4、 调试参数介绍

为了方便用户更快的熟悉软件，本章节详细介绍了相关调试参数的含义。主要从电机调试变量说明、故障码及排除方式、电机运行状态来做说明。（注：变量说明的开头软件子文件名即为该变量所在位置）

## 4.1电机调试变量说明

Define.h：

控制方式：

PMSM_CONTROL_MODE : 1

0为VF控制 1为FOC控制

主频设置（单位M）：

#define       DSP_CLOCK60			60

载波频率设置（单位0.1kHZ）：

#define     PWM_FREQUENCY          160

输出逻辑设置：

#define     CUT_DOWN_VER_HARDWARE			1

正逻辑输出，屏蔽为负逻辑输出

电机额定电压设置（单位V）：

#define MOTOR_RATED_VOL         12

直流制动设置：

#define DC_CONTROL_KP           1		直流制动KP

#define DC_CONTROL_KI           15		直流制动KI

#define DC_BRAKE_CUR            1000		直流制动电流（单位A）

电机最大限制频率：（单位0.1HZ）

#define MAX_LIMIT_FREQ          2750

电机最小限制频率：（单位0.1HZ）

#define LOWER_LIMIT_FREQ       100

电机额定频率：（单位0.1HZ）

#define MOTOR_RATED_FRE        1000

自由停机频率：（单位0.1HZ）

#define COAST_STOP_FRQ          500

弱磁模式选择：

#define	FILED_WEEKING_MODE		1

弱磁模式选择 0: 直接计算，1：自动弱磁，2：不弱磁

电机参数：

#define PMSM_LD                 480    // FE-20, 0 ~ 60000

#define PMSM_LQ                 550    // FE-21, 0 ~ 60000

#define PMSM_RS                 70     // FE-22, 0 ~ 60000

#define PMS_L_R_UNIT            0      // FE-23, 0 ~ 1

#define PMSM_KE                 13     // FE-24, 0 ~ 1000

Reference.c

给定频率设置：（单位0.1HZ）

RefSet=2520

加速时间设置：（单位0.01s）

SetAccRates (200);

从0加速至最大频率的时间

Command.c

减速时间设置：

（decFrqTime）DEC_SET =500；

电机启动命令设置

RunCmd  =  1

0为电机停机命令，1为电机启动命令

MCMain.c：

满偏电流设置（单位0.01A）：

MAX_PEAK_CUR_3_3V = 2000

例如上图所示，

运算放大器倍数为15，

基准电压为1.5V，

如采样电阻为5mΩ，则满偏电流 =1.5V/(15*0.005Ω) = 20A

母线满偏电压设置（单位：0.1V）：

MAX_DC_VOL_3_3V   = 528

例如上图所示，ADC最大量程为基准电压3.3V,

分压比为（150kΩ+10kΩ）/10kΩ = 16

则满偏电压 = 16*3.3V = 52.8V

过压点设置（单位0.1V）：

gInvInfo.InvUpUDC

欠压点设置（单位0.1V）：

gInvInfo.InvLowUDC

过压失速点设置（单位0.1V）：

gOvUdc.Limit

矢量控制的过压抑制功能，通过母线电压限制输出转矩的最大值。

CommVariable.c：

设置速度环PI参数：

LOW_SPEED_KP : 速度环低速KP

LOW_SPEED_KI :速度环低速KI

HIGH_SPEED_KP_GAIN :速度环高速KP

HIGH_SPEED_KI_GAIN :速度环高速KI

设置速度环频率切换点（单位0.01HZ）：

F_CHANGING_POINT_1_PI

F_CHANGING_POINT_2_PI

设置电流环PI参数：

D_CUR_KI:电流环D轴KI

D_CUR_KP:电流环D轴KP

Q_CUR_KI:电流环Q轴KI

Q_CUR_KP:电流环Q轴KP

软件过流点设置：

SOFT_OC_POINT

电流实际值 = SOFT_OC_POINT/4096*2A

额定电流设置（单位0.1A）：

MOTOR_RATED_CUR = 50

限流点设置：（%）：

TORQUE_CUR_LIMIT = 80

实际限流点 = MOTOR_RATED_CUR % * MOTOR_RATED_CUR

其他常用变量如表4-1所示

| 变量 | 描述 |
| --- | --- |
| gUDC.uDC | 母线电压 |
| pm_est_omg | 速度反馈 |
| pm_ref_iq | Q轴电流 |
| pm_ref_id | D轴电流 |
| gLineCur.CurPer | 电流有效值 |
| gRatio | 调制比 |

表4-1 其他常用变量

## 4.2故障码

故障类型如表4-2所示：

故障码对应变量为：ErrorCode

| 故障码 | 软件变量 | 故障描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ERROR_NONE | 无 |
| 12 | ERROR_OC_HARDWARE | 硬件过流 |
| 13 | ERROR_OV_ACC_SPEED | 过压 |
| 14 | ERROR_UV | 欠压 |
| 15 | ERROR_LOSE_PHASE_OUTPUT | 输出缺相 |
| 16 | ERROR_OT_IGBT | 散热器过温 |
| 17 | ERROR_CURRENT_SAMPLE | 电流检测故障 |
| 18 | ERROR_TUNE | 电机调谐故障 |
| 20 | ERROR_STALL | 电机堵转故障 |
| 21 | ERROR_NTC | NTC故障 |
| 32 | ERROR_IPD_NO_MOTOR | IPD 无电机 |
| 33 | ERROR_OC_SOFTWARE | 软件过流 |
| 44 | ERROR_ERROR_KE | 速度超调故障 |
| 55 | ERROR_SCI | 通讯故障 |

表4-2 故障码

故障排查:

1、硬件过流故障

(a) 检测调试样板是否出现短路

(b) 硬件过流值是否设置正确

- 过压故障

(a) 查看母线电压AD值看是否正常

(b) 检查硬件样板检测母线电压的引脚是否出现开路

(c) 检查母线电压检测引脚是否配置正确

(d) 检查MAX_PEAK_CUR_3_3V满偏电压是否设置正确

(e) 检查过压点gInvInfo.InvUpUDC是否设置正确

- 欠压故障

(a) 查看母线AD值看是否正常

(b) 检查硬件样板检测母线电压的引脚是否出现短路

(c) 检查母线电压检测IO是否配置正确

(d) 检查MAX_DC_VOL_3_3V满偏电压是否设置正确

(e) 检查过压点gInvInfo.InvLowUDC是否设置正确

- 缺相故障

(a)检查U、V、W相端子是否松脱

(b)检查驱动电路部分是否异常

- 电流检测故障

- 检查样板采样部分电流是否异常

- 读取三相电流采样AD值是否正确

- 检查电流检测引脚是否配置正确

- 电机堵转故障

- 检查电机内部是否出现异物

- 检查电机参数电阻、电感是否填写正确

- 环路参数未匹配，可尝试修改电流环、速度环的PI参数

- 软件过流故障

- 检查MAX_PEAK_CUR_3_3V满偏电流是否设置正确

- 读取实际电流有效值看是否异常

- 检查软件过流值看是否设置正确

- 速度超调故障

- 检查电机三相是松否脱

- 加速时候速度超调太多，尝试调节速度环PI参数

## 4.3电机运行状态说明

电机启动状态图如图4-1所示

图4-1电机启动状态图

加减速状态

加减速状态对应的变量为：accDecStatus：

| 加减速状态 | 状态码 | 判断条件 |
| --- | --- | --- |
| 恒速 | CONST_SPEED：0 | 当前转速和目标转速一样时 |
| 加速 | ACC_SPEED：1 | 当前转速比目标转速小时 |
| 减速 | DEC_SPEED：2 | 当前转速比目标转速大时 |

运行状态

运行状态对应变量：runStatus

运行状态图如2-13所示。

| 运行状态 | 对应定义 |
| --- | --- |
| 等待启动 | RUN_STATUS_WAIT |
| 开始启动 | RUN_STATUS_START |
| 正常运行 | RUN_STATUS_NORMAL |
| 停机 | RUN_STATUS_STOP |
| 关断 | RUN_STATUS_SHUT_DOWN |

图2-13 运行状态图

启动时的运行状态

启动时的运行状态对应变量：startRunStatus

| 启动时运行状态 | 对应定义 |
| --- | --- |
| 转速跟踪 | START_RUN_STATUS_SPEED_TRACK |
| 启动直流制动 | START_RUN_STATUS_BRAKE |
| 启动频率保持 | START_RUN_STATUS_HOLD_START_FRQ |

停机时的运行状态

停机时的运行状态对应变量：stopRunStatus

| 停机时状态 | 对应定义 |
| --- | --- |
| 减速停车 | STOP_RUN_STATUS_DEC_STOP |
| 停机直流制动等待 | STOP_RUN_STATUS_WAIT_BRAKE |
| 停机直流制动 | STOP_RUN_STATUS_BRAKE |

# 5、 调试流程介绍

图5-1 软件调试流程

## 5.1 电机参数测量

### 5.1.1线电阻测量

测量方法：1、用电桥调至电阻档，频率调至120HZ，测量电机两相之间的电阻，然后将测得的电阻值除以2，所得结果为该电机的相电阻。

2、万用表直接测量电机的两相相电阻除以2。

软件对应：PMSM_RS

如果测量结果为相电阻为2Ω，则PMSM_RS =2/2*1024

### 5.1.2线电感测量

测量方法：用电桥调至电感档，频率调至1kHZ，测量电机两相之间的电感，然后将测得的电感值除以2，所得结果为该电机的相电感。

软件对应：PMSM_LD、PMSM_LQ

例如测量结果为A-B: 3.5mh,  A-C:3.6mh,  B-C:3.7mh, 则

PMSM_LD = 3.5/2*1024

PMSM_LQ = 3.7/2*1024

### 5.1.3反电动势测量

测量方法：用示波器探头正负极分别接电机的其中两相，使电机转动起来，使得示波器显示正弦波，测量其中一个周期的电压有效值和对应的周期频率，如图5-2、图5-3所示：

图5-2 电机旋转时整体电流波形   				图5-3 电机旋转单个周期波形

V:示波器测到的一个周期电压有效值,如图V =7.449V

f:示波器测到的一个周期频率,如图f =24.32HZ

软件对应：PMSM_KE = V/f*129.95(V/HZ)

### 5.1.4极对数测量

测试方法：让电机1Hz 频率运行观察电机一分钟运行N转

软件匹配：PolePairs = 60/N

## 5.2参数匹配

### 5.2.1电机参数匹配

将测量好的电机参数填入到对应代码中（Define.h）：

### 5.2.2软件配置

ADC配置：

包括三相采样，母线电压、温度、电压调速AD端口配置。

MotorInclude.h：

HardwareSetup.c：

### 5.2.3基础参数设置

MCMain.c:

设置满偏电压、满偏电流：

过压、欠压点设置：

gInvInfo.InvLowUDC = 100    //10V

gInvInfo.InvUpUDC = 300     //30V

死区时间设置：

Define.h:

输出逻辑设置：

正逻辑置1，负逻辑置0

正逻辑：芯片输出高电平时功率器件导通。

负逻辑：芯片输出低电平时功率器件导通

控制模式选择：

设置直流制动参数：

设置电机额定电压：

//17V

设置电机额定频率、限制频率

Reference.c

设置目标频率：

// 252.0HZ

设置加速时间：

SetAccRates（200）；

200表示从0加速到最大频率时间为2s

CommVariable.c

额定电流设置：

限流值设置：

电流环PI参数设置：

速度环PI参数设置:

## 5.3 软件调试

### 5.3.2性能调试

将软件设置完成后将程序烧录到测试样板中，如果测试出现以下异常情况时：

测试时电机无动作：

- 仿真查看有没有启动命令

- 如果有启动命令，检查是否报故障，针对不同故障码，做相应排查，参考本文档4.2节

测试时电机动了一下就停机了：

- 检查是否报故障，针对不同故障码，做相应排查，参考本文档4.2节

测试时电机可以运行，速度超调、速度响应迟钝、电流波形波动大：

- 调节电流环、速度环PI参数

电流环及速度环PI参数调试细节如表5-1，5-2所示。

| 电流环PI参数调试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电流环参数 | 参数调大 | 参数调小 |
| KP | - 电流响应增快，负载变化时转矩响应增快。 - 过大时，相电流波形会震荡，转矩输出不稳定。 | - 电流响应变慢，负载变化时转矩响应变慢。 - 过小时，转矩输出反应迟钝。 |
| KI | - 对应给定目标转矩跟随更快。 - 过大时，相电流正弦度失真。 | - 给定目标转矩跟随变慢，相电流正弦度更好。 - 过小时，给定的输入的目标电流反应迟钝，负载变化时输出转矩响应变慢。 |

表5-1电流环PI参数调试细节

| 速度环PI参数调试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 速度环参数 | 参数调大 | 参数调小 |
| KP | - 速度目标值变化时响应增快。 - 过大时，速度会超调过多。 | - 速度目标值变化时响应变慢，速度更平稳。 - 过小时，对速度目标值改变时响应迟钝。 |
| KI | - 对给定输入目标转速跟随更快。 - 过大时，会发生速度震荡。 | - 速度稳定性更好，相电流波形波动变小。 - 过小时，对应给定输入目标转速反应迟钝。 |

表5-2速度环PI参数调试细节

# 6、 保护功能介绍

## 6.1 过欠压保护

通过比较实际电压与设置的保护电压来判断是否进入保护状态，以下是过欠压保护程序：

## 6.2 堵转保护

当速度反馈值与给定值相差较大，实际转速大于一定值，q轴电流大于设定值时判断堵转，以下是堵转保护程序：

## 6.3 缺相保护

缺相保护主要作用是在电机运行时出现接触不良或相缺失时，启动缺相保护程

序，停止电机运行，判断方式为三相电流值累加164次平均，平均值小于400判为缺相。

## 6.4 其他保护

根据客户需求添加其他保护功能。