# ADM32F036 Q A2 A3 差异与 FOC 板级配置说明

依据当前资料库的 Rev1.0/Rev1.1 Demo 原理图、2026-07-20 低压工程和用户确认的现行应用规则整理｜2026-09-23。本文用于选型与移植核对，具体产品仍以目标板实物、最新版数据手册及实测为准。

# 一  三款器件的应用边界

| 项目 | ADM32F036Q | ADM32F036A2 | ADM32F036A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐系统母线 | 12 V、24 V | 12 V、24 V、48 V | 仅 12 V 系统 |
| 供电与高侧驱动 | LDO_IN／VDRV；HBx–HSx 自举高侧，外接 MOS | LDO_IN／VDRV；HBx–HSx 自举高侧，外接 MOS。高母线可先用外部 DC-DC 降至 12 V 给 LDO_IN | VM 同时参与片内供电、电荷泵和高侧/VDS 参考；VCP 电荷泵高侧，无需自举，外接 MOS |
| 母线与芯片供电关系 | 按 Q 板供电网络和器件额定值设计 | 48 V 功率母线与约 12 V 芯片供电可分开设计 | 不能只把高母线经 DC-DC 降为 12 V 送 VM，再让功率桥维持 24/48 V；VM 与驱动/故障检测基准不匹配 |
| 演示板功率级 | QN56 Rev1.0：六只外接 MOS，标注 12–24 V 输入 | A2Q Rev1.0：六只外接 MOS，标注 12–24 V；另有 48 V Demo | A3Q 7×7 Rev1.1：六只外接 MOS，VIN 接 VM，12 V 使用边界 |
| 软件配置关键 | 核实封装引脚、相序、采样和非 A3 预驱路径；工程没有 Q 独立选项 | 选择 A2 驱动路径；复核 12 V 辅助电源、相序和采样 | 选择 A3 驱动路径；初始化电荷泵/VDS 等预驱配置，按 12 V 设保护 |

说明：A3 数据手册中的 VM 极限/工作参数不能直接解释为可在 24/48 V 电机系统使用；当前应用限制按用户确认的“仅 12 V 系统”执行。Q 的 QN56 表示 56 脚封装。

# 二  高压与低压 FOC 程序

| 对比 | 低压 ADM32F036A3DEMO | 高压 AutoACDrive |
| --- | --- | --- |
| 适用芯片与工程 | ADM32F036Q / A2 / A3；以 2026-07-20 工程为当前分析基线。名称带 A3，不代表仅适用 A3 | 裸芯 ADP32F036；高压功率板工程。400 V 变体另有板级参数 |
| 功率级与驱动 | 三款 ADM 均集成预驱，外接 MOS；Q/A2 自举，A3 电荷泵；按各自板卡调整 | 裸芯配外部栅极驱动与高压功率级；驱动、隔离和保护链由高压板决定 |
| 采样与控制基线 | 当前工程为单电阻采样，ePWM2/3/4 三相；PWM 中断推进控制，ADC 与电流重构须匹配板卡 | 工程以多电流采样/高压板为基线，ADC 中断推进电机控制；还含高压板制动、保护及电机参数 |
| 不可直接沿用的量 | 电流采样增益、母线/相电压分压、死区、保护门限、电机参数和相序均随板改变 | 高压电压/电流标定、外部驱动时序和控制参数不能拷入 Q/A2/A3 低压板 |

两套程序不是只改电压阈值的关系。封装算法 OBJ 的日期可用于选取较新基线，但整套工程仍须以目标硬件重新标定、编译并实测。

# 三  低压工程共用配置入口

在最新低压工程中，Parameter.h 是采样方式与芯片类型入口；Parameter_Demo_blower.c 放母线/电流量程、保护、PWM/死区和电机参数；HardwareSetup.c 放引脚、ADC、ePWM、时钟与预驱初始化；PreDrive.c / PreDriver.h 放 A3 预驱寄存器配置。以下只列需要核对的配置项，不作为直接复制的参数值。

| 配置组 | 与原理图逐项对应的内容 |
| --- | --- |
| 供电与时钟 | 母线额定/欠压/过压范围；LDO_IN 或 VM 供电网络；外部晶振与 100 MHz CPU、ADC/PWM/LIN 时钟；Flash 4/4/5 |
| 功率级与 PWM | U/V/W 接线与高低桥 PWM 对应、有效极性、死区、PWM 频率、Trip 关断状态；上电先保持栅极关闭 |
| 电流与电压采样 | 实际装配的 1/2/3 电阻方式、采样电阻值、放大倍数/零点、ADC 通道、SOC 时刻；VSENVM/VSENVIN 和三相分压比例 |
| 保护与外设 | 硬件 CBC/锁存过流、软件限流、欠/过压、预驱故障和复位时序；LIN EN/TX/RX、eCAN、Hall/电位器等仅按板上实际连接启用 |
| 电机控制 | 电机 Rs/Ld/Lq/反电势、极对数/目标转速、启停、开环切闭环、PI 与限流需用目标电机实测整定 |

# 四  按 Demo 原理图配置 Q / A2 / A3

| 目标板 | 需要确认或更改的具体配置项 |
| --- | --- |
| Q：QN56 BLDC Demo Rev1.0 | 母线 12/24 V；LDO_IN、VDRV、HBx/HSx 自举供电与六只 MOS。VSENVM 分压 R50=150 kΩ、R58=10 kΩ（约 16:1）；RS3=5 mΩ、RS1/RS2=50 mΩ，必须按实装电阻与采样接线决定单/多电阻算法、ADC 增益和过流门限。QN56 引脚、U/V/W 相序与 LIN/通信连接逐项核对。当前代码无 Q 专用型号选项，需验证 Q 与 A2 的非 A3 预驱路径及引脚映射，不能只改名称。 |
| A2：A2Q BLDC Demo Rev1.0／48 V Demo | Rev1.0 标注 12–24 V；若用 48 V，以 48V-036A2-DEMO-V2.0 原理图与实物为基准，外部 DC-DC 供约 12 V 给 LDO_IN，HBx/HSx 与功率母线匹配。Rev1.0 的 VSENVM 为 150 kΩ/10 kΩ（约 16:1），RS3=5 mΩ、RS1/RS2=50 mΩ；48 V 板电阻和分压须另算。Rev1.0 原理图的 MOS 相网名顺序为 W/V/U，需核实 PWM、相电压采样和电机端 U/V/W 实际映射。选择 A2 预驱路径，并按实际母线重设保护。 |
| A3：A3Q 7×7 BLDC Demo Rev1.1 | 仅按 12 V 系统配置；VIN 与 VM 供电关系、VCP/CPH/CPL 电荷泵电容、VDS 故障与预驱使能/复位须核对。VSENVIN 分压 R50=1 MΩ、R58=68 kΩ（约 15.7:1）；RS1/RS2/RS3 均标 2 mΩ。按实装采样通路决定单/多电阻方式与电流系数；核对 W/V/U 桥臂与电机端对应。选择 A3 预驱路径，并按 MOS 和母线重新设驱动、死区、过流/欠压。 |

图纸标值是核对线索，不等于板上全部支路都已装配或当前单电阻工程可直接使用；尤其电流采样方式、相序与保护阈值应先按实物确认。

# 五  使用前必须同步

2026-07-20 低压工程虽已见 100 MHz 和 Flash 4/4/5，不能视为已同步进芯 V1.1 全部要求。应用前按《036/00_规范与勘误/手工同步清单.md》逐项核查 PIE 向量、保留中断的 RAM/安全关断、Flash API、休眠与 SCL/SDA；BOOT 与 APP 分别检查。全系采用外部晶振；036 CANFD 有已知问题，通信优先 eCAN。最终必须做上电、空载、带载、故障注入与温度测试。

资料依据  Q 数据手册 v1.3、QN56 Demo Rev1.0；A2 数据手册 v1.4、BLDC Demo Rev1.0、48 V Demo V2.0；A3 数据手册 v1.5、7×7 Demo Rev1.1；低压 ADM32F036A3DEMO_20260720、高压 AutoACDrive；进芯 BOOT/APP 修改指南 V1.1。