28035CLA使用

一、 CLA简介

控制率加速器(CLA)是一个独立、完全可编程的32位浮点数学处理器，其低中断延迟可以即时读取ADC采样，降低了ADC采样输出延时，且不占用主CPU的处理时间，有利于提高系统响应和控制频率。

CLA程序代码可包含多大8个任务或中断服务程序，每个任务有两种触发机制：主CPU触发和外设中断信号触发：

1.主CPU触发：

C28x CPU通过IACK指令来触发任务执行，可以通过主CPU软件控制。

2.外设中断触发：

Task1-7可以通过ADC或者ePWM来触发，如：

Task1：ADCINT1或EPWM1_INT；

Task2：ADCINT2或EPWM2_INT；

Task3：ADCINT3或EPWM3_INT；

Task4：ADCINT4或EPWM4_INT；

Task5：ADCINT5或EPWM5_INT；

Task6：ADCINT6或EPWM6_INT；

Task7：ADCINT7或EPWM7_INT；

Task8：ADCINT8或CPU Timer0；

为了使用CLA，需要配置两块RAM区域，用于CLA与主CPU通讯使用，分别为CPUtoCLARAM以及CLAtoCPURAM，其中CPUtoCLARAM区域数据CPU可读可写，CLA只能读不能写，CLAtoCPURAM区域数据CLA可读可写，CPU只能读不能写。

CLA可以直接访问ePWM、HRPWM、比较器和ADC结果寄存器。

- 二、CLA配置过程

- 1.cmd的配置

- 与没有CLA的工程相比，带有CLA的工程需要为CLA配置一个RAM区域存放代码和数据：

SECTION块为CLA部分相关的块分配地址，对应空间为PAGE中分配的CLA空间：

CLA中进行操作的数据在声明时，需要注明这部分数据存放在CLA映射的RAM区域中：

2.主程序的配置

在主程序中，需要对CLA进行初始化工作。
首先设备初始化函数 InitSysCtrl()中使能CLA的时钟：

接着对CLA进行初始化，配置CLA每个任务的向量地址，将程序代码搬移到CLA的RAM中运行：

- 三、CLA调试

1.CLA的程序不能通过仿真器打断点的形式进行调试，必须通过在程序中插入debug语句才能调试。如下图所示，插入了__mdebugstop()，则程序会停在此处。CLA可支持单步运行。

添加完debug语句后，在开发环境中进行设置。右键点击工程选择Properties->Built->C2000 Compiler->Processor Options，Specify CLA support必须设置为cla0。

- 开发环境设置

- 编译整个程序，生成out文件，连接开发板。
首先右键C28xx建立连接，Run->load->load Program，下载.out文件。

- 接着右键CLA_0建立连接，Run->load->load Symbols，下载.out文件。
点击C28XX，点击全速运行程序，则程序自动停在__mdebugstop()处，这个时候就可以单步运行CLaTask里面的程序。

- 如需程序整体全速运行，需再点击28xx在主CPU里面运行。