ADP32F035常见故障及原因

- 电路中芯片采样RC复位电路，复位时出现异常。

- 原因：RC电路的电容值过大，导致复位时复位电平没能拉到地，导致芯片复位不完全，出现异常。选用100nf的电容，确保复位时电平拉到地。带复位芯片的一般不存在这个问题。

- 外部无源晶振在低温时启动异常。

原因：在内部晶振切换到外部无源晶振时需要做个延时， 详见《ADP32F03X 无源晶体配置应用说明V1.0 20221015》。

- 用内部晶振，导致CAN通信异常，尤其在对加热时更加明显。

- 原因：CAN通信对时钟要求比较高，芯片内部晶振的精度不够，需要用精度更高的外部晶振才能满足要求。

- 在某些采样窗口，ADC采样值会突然出现大的偏差。

- 原因：设置AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP =1； 可以解决该问题，详见《ADP32F03XA版本 ADC故障勘误说明V2.0 20220609》。

- 程序在RAM调试时可以正常运行，烧录到FLASH时运行不正常。

- 原因：时钟频率与FLASH参数不匹配导致程序跑飞。具体配置参考数据手册中不同频率与等待状态表。

- 原有BootLoader工程可以对TI tms320f28035芯片进行升级，用进芯ADP32F035升级失败。

原因：TI芯片与进芯芯片的FLASH工艺不同，需要替换工程中对应的FLASH库文件。