ADP32F08与TMS320F28016芯片差异对比

- 概述

- 本文档将说明 ADP32F08与 TMS32F28016的差异性。行文将重点介绍两款芯片在应用或测试中关键注意点，如用户对具体功能模块有进一步了解需要，可查阅相应产品规格书。

- ADP32F08与F28016具体差异点

- 器件资源差异性

|  | - TMS32F28016 | - ADP32F08 |
| --- | --- | --- |
| - 芯片主频 | - 60Mhz | - 100Mhz |
| - 芯片内核 | - 1.8V | - 1.5V |
| - FLASH | - 16K | - 64K |
| - RAM | - 6K | - 18K |
| - PWM | - 8 | - 16 |
| - HRPWM | - 4 | - 8 |
| - SPI | - 3 | - 4 |
| - SCI | - 1 | - 2 |
| - CAN | - 1 | - 2 |
| - CAP | - 2 | - 4 |

- FLASH API替换 （需要替换的文件附加在总结位置）

- ADP32F08在进行 FLASH 擦除、编程时，需将 CCS 中 TI 提供的 API 文件替换为我司提供的 API 文件。

.out 文件替换方法：

- CCS8.3 版本替换路径：将路径 C:\ti\ccsv8\ccs_base\c2000\flashAlgorithms(根据实际安装路径选择)中的文件“FlashAPIInterface2808V3_02”备份后，再将我司提供的.out 文件移入该路径 下并命名为“FlashAPIInterface2808V3_02”，即可进行 FLASH 擦除、编程。

CCS3.3 版 本 替 换 路 径 ： 将 路 径 C:\CCStudio_v3.3PLA\plugins\

Flash28xx\Algorithms\2808 (根据实际安装路径选择)中的文件

“FlashAPIInterface2808V3_02”备份后，再将我司提供的.out 文件移入该路径下并命名为 “FlashAPIInterface2808V3_02”，即可进行 FLASH 擦除、编程。 其他版本的 CCS 做类似修改。

- 如使用C2prog烧写FLASH，API替换参照上述过程，替换文件夹地址示例：

C:\Program Files\C2prog\targets\Flasher2808_302_XMHz_emu.hex和flasher2808_302_XMHz_emu_API.hex。

.lib 文件替换方法：

在用户的应用程序中，替换我司提供的.lib 文件，并且保持文件名与 TI 的一致。

- 内存映射差异

TMS32F28016                  ADP32F08

- 两颗芯片的FLASH和RAM大小不一样，所以内存映射上面会有差异，需要客户根据对应的内存映射修改CMD地址分布。

- 总结

- 以上是ADP32F08和F28016的差异点，如果客户还是保持以前60M主频运行，可以不用修改时钟主频和对应的外设时钟。