AVP32F0039与0036资源对比

| 特性 |  |  | AVP32F0039 |  | AVP32F0036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C28x/A2000 |  | 频率（MHz） | 120 |  | 120 |
|  |  | FPU | 是 |  | 是 |
|  |  | VCRC | 是 |  | 是 |
|  |  | TMU | 是 |  | 是 |
| CLA-Type-2 |  | 可提供 | 是 |  | 是 |
|  |  | 频率（MHz） | 120 |  | 120 |
| 6通道DMA-Type-0 |  |  | 是 |  | 是 |
| 外部中断 |  |  | 5 |  | 5 |
| 闪存 |  |  | 384KB |  | 256KB |
| RAM | 专用和本地共享 消息 |  | 37KB |  | 37KB |
|  | 全局共享 |  | 32KB |  | 32KB |
|  | 总计 |  | 69KB |  | 69KB |
| 片上闪存和 RAM 的代码安全性 |  |  | 是 |  | 是 |
| 可配置逻辑块 (CLB) |  |  | 4个逻辑块 |  | 4个逻辑块 |
| 神经网络处理单元（NPU） |  |  | NA |  | NA |
| 嵌入式图形发生器 (EPG) |  |  | 是 |  | 是 |
| 32 位 CPU 定时器 |  |  | 3 |  | 3 |
| 高级加密标准 (AES) |  |  | 是 |  | 是 |
| 后台 CRC (BGCRC) |  |  | 是 |  | 是 |
| 实时固件更新（LFU）支持 |  |  | 是 |  | 是 |
| 硬件内置自检 (HWBIST) |  |  | 是 |  | 是 |
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 定时器 |  |  | 1 |  | 1 |
| 看门狗计数器 |  |  | 1 |  | 1 |
| 晶体振荡器/外部时钟输入 |  |  | 1 |  | 1 |
| 内部振荡器 |  |  | 2 |  | 2 |
| GPIO |  |  | 64Q | 25 | 25 |
|  |  |  | 附加GPIO | 4 | 4 |
| AIO(具有数字输入的模拟) |  |  | 64Q | 16 | 16 |
| ADC 12位 | ADC数量 |  | 3 |  | 3 |
|  | MSPS |  | 4 |  | 4 |
|  | 转换时间(ns) |  | 250 |  | 250 |
| ADC通道 | 64Q |  | 16 |  | 16 |
| 温度传感器 |  |  | 1 |  | 1 |
| 缓冲DAC |  |  | 2 |  | 2 |
| CMPSS |  |  | 4 |  | 4 |
| eCAP |  |  | 3（一个具有HRCAP功能） |  | 3（一个具有HRCAP功能） |
| ePWM/HRPWM |  |  | 16（8路有高分辨功能） |  | 16（8路有高分辨功能） |
| eQEP |  |  | 2 |  | 2 |
| SDFM |  |  | 8 |  | 8 |
| CAN(DCAN) |  |  | 1 |  | 1 |
| CAN FD(MCAN) |  |  | 1 |  | 1 |
| 快速串行接口（FSI） |  |  | 1 |  | 1 |
| I2C |  |  | 2 |  | 2 |
| LIN |  |  | 2 |  | 2 |
| 主机接口控制器（HIC） |  |  | 1 |  | 1 |
| PMBus |  |  | 1 |  | 1 |
| SCI |  |  | 2 |  | 2 |
| SPI |  |  | 2 |  | 2 |