AVP32F003X与TI的280025资源对比

| 特性 |  |  | TMS320F280025 |  | AVP32F003X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C28x/A2000 |  | 频率（MHz） | 100 |  | 120 |  |
|  |  | FPU | 是 |  | 是 |  |
|  |  | VCRC | 是 |  | 是 |  |
|  |  | TMU | 是 |  | 是 |  |
| CLA-Type-2 |  | 可提供 | NA |  | 是 |  |
|  |  | 频率（MHz） |  |  | 120 |  |
| 6通道DMA-Type-0 |  |  | 是 |  | 是 |  |
| 外部中断 |  |  | 10 |  | 5 |  |
| 闪存 |  |  | 128KB |  | 384KB |  |
| RAM | 专用和本地共享 消息 |  | 20KB |  | 37KB |  |
|  | 全局共享 |  | 4KB |  | 32KB |  |
|  | 总计 |  | 24KB |  | 69KB |  |
| 片上闪存和 RAM 的代码安全性 |  |  | 是 |  | 是 |  |
| 可配置逻辑块 (CLB) |  |  | 2个逻辑块 |  | 4个逻辑块 |  |
| 神经网络处理单元（NPU） |  |  | NA |  | NA |  |
| 嵌入式图形发生器 (EPG) |  |  | NA |  | 是 |  |
| 32 位 CPU 定时器 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 高级加密标准 (AES) |  |  | NA |  | 是 |  |
| 后台 CRC (BGCRC) |  |  | 是 |  | 是 |  |
| 实时固件更新（LFU）支持 |  |  | NA |  | 是 |  |
| 硬件内置自检 (HWBIST) |  |  | NA |  | 是 |  |
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 定时器 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 看门狗计数器 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 晶体振荡器/外部时钟输入 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 内部振荡器 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| GPIO |  |  | 100PZ | NA | 100PZ | 51 |
|  |  |  | 80PN | 39 | 80PN | 39 |
|  |  |  | 64PM | 26 | 64PM | 26 |
|  |  |  | 48PT | 16 | 48PT | 14 |
|  |  |  | 附加GPIO | 4 | 附加GPIO | 4 |
| AIO(具有数字输入的模拟) |  |  | 100PZ | NA | 100PZ | 23 |
|  |  |  | 80PN | 16 | 80PN | 16 |
|  |  |  | 64PM | 16 | 64PM | 16 |
|  |  |  | 48PT | 14 | 48PT | 14 |
| AGPIO（具有数字输入和输出的模拟） |  |  | NA |  | 100PZ | 2 |
|  |  |  |  |  | 80PZ | 2 |
| ADC 12位 | ADC数量 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | MSPS |  | 3.45 |  | 4 |  |
|  | 转换时间(ns) |  | 290 |  | 250 |  |
| ADC通道 | 100PZ |  | NA |  | 25 |  |
|  | 80PN |  | 16 |  | 18 |  |
|  | 64PM |  | 16 |  | 16 |  |
|  | 48PT |  | 14 |  | 14 |  |
| 温度传感器 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 缓冲DAC |  |  | NA |  | 2 |  |
| CMPSS |  |  | 4 |  | 4 |  |
| PGA |  |  | NA |  | NA |  |
| eCAP |  |  | 3(一个具有HRCAP功能) |  | 3（一个具有HRCAP功能） |  |
| ePWM/HRPWM |  |  | 14（8路有高分辨功能） |  | 16（8路有高分辨功能） |  |
| eQEP |  |  | 2 |  | 2 |  |
| SDFM |  |  | NA |  | 8 |  |
| CAN(DCAN) |  |  | 1 |  | 1 |  |
| CAN FD(MCAN) |  |  | NA |  | 1 |  |
| 快速串行接口（FSI） |  |  | 1 |  | 1 |  |
| I2C |  |  | 2 |  | 2 |  |
| LIN |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 主机接口控制器（HIC） |  |  | NA |  | 1 |  |
| PMBus |  |  | 1 |  | 1 |  |
| SCI |  |  | 1 |  | 2 |  |
| SPI |  |  | 2 |  | 2 |  |