TMS320F280025和AVP32F0033,AVP32F0036Q资源对比

| 特性 |  |  |  |  | TMS320F280025 |  | AVP32F0036Q |  | AVP32F0033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器和加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C28x/A2000 |  |  | 频率（MHz） |  | 100 |  | 120 |  | 120 |
|  |  |  | FPU |  | 是 |  | 是 |  | 是 |
|  |  |  | VCRC |  | 是 |  | 是 |  | 是 |
|  |  |  | TMU |  | 是 |  | 是 |  | 是 |
| CLA-Type-2 |  |  | 可提供 |  | NA |  | 是 |  | NA |
|  |  |  | 频率（MHz） |  |  |  | 120 |  |  |
| 6通道DMA-Type-0 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |  | 是 |
| 外部中断 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  | 5 |
| 存储器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪存 |  |  |  |  | 128KB |  | 256KB |  | 128KB |
| RAM |  | 专用和本地共享 |  |  | 20KB |  | 37KB |  | 37KB |
|  |  | 全局共享 |  |  | 4KB |  | 32KB |  | 32KB |
|  |  | 总计 |  |  | 24KB |  | 69KB |  | 69KB |
| 片上闪存和 RAM 的代码安全性 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |  | 是 |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可配置逻辑块 (CLB) |  |  |  |  | 2个逻辑块 |  | 4个逻辑块 |  | 4个逻辑块 |
| 嵌入式图形发生器 (EPG) |  |  |  |  | NA |  | 是 |  | 是 |
| 32 位 CPU 定时器 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 高级加密标准 (AES) |  |  |  |  | NA |  | 是 |  | 是 |
| 后台 CRC (BGCRC) |  |  |  |  | 是 |  | 是 |  | 是 |
| 实时固件更新（LFU）支持 |  |  |  |  | NA |  | 是 |  | 是 |
| 硬件内置自检 (HWBIST) |  |  |  |  | NA |  | 是 |  | 是 |
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 定时器 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 看门狗定时器 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 晶体振荡器/外部时钟输入 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 内部振荡器 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 引脚和电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREG LED |  |  |  |  | 3.3V-1.2V |  | 3.3V-1.1V |  | 3.3V-1.1V |
| GPIO引脚 |  | 80QP |  |  | 43 |  | NA |  | 41 |
|  |  | 64QP |  |  | 30 |  | 25 |  | 26 |
|  |  | 48QP |  |  | 20 |  | NA |  | 14 |
|  |  | 附加GPIO |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| AIO |  | 80QP |  |  | 16 |  | NA |  | 16 |
|  |  | 64QP |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |
|  |  | 48QP |  |  | 14 |  | NA |  | 14 |
| AGPIO |  | 80QP |  |  | NA |  | NA |  | 2 |
| 模拟外设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADC 12位 | ADC数量 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | MSPS |  |  | 3.45 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | 转换时间（ns） |  |  | 290 |  | 250 |  | 250 |  |
| ADC通道 | 80QP |  |  | 16 |  | NA |  | 18 |  |
|  | 64QP |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |
|  | 48QP |  |  | 14 |  | NA |  | 14 |  |
| 温度传感器 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 缓冲 DAC |  |  |  | NA |  | 2 |  | 2 |  |
| CMPSS |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 控制外设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| eCAP/HRCAP 模块 |  |  |  | 3个Type1 |  | 3个Type2 |  | 3个Type2 |  |
| ePWM/HRPWM 通道 – Type-4 |  |  |  | 14 |  | 16 |  | 16 |  |
| eQEP 模块 – Type-2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| SDFM 通道 – Type-2 |  |  |  | NA |  | 8 |  | 8 |  |
| 通信外设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAN (DCAN) – Type-0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| CAN FD (MCAN) – Type-1 |  |  |  | NA |  | 1 |  | 1 |  |
| 快速串行接口 (FSI) |  |  |  | 1个Type1 |  | 1个Type2 |  | 1个Type2 |  |
| I2C – Type-1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| LIN – Type-1（与 UART 兼容） |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 主机接口控制器 (HIC) – Type-1 |  |  |  | NA |  | 1 |  | 1 |  |
| PMBus – Type-0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| SCI – Type-0（与 UART 兼容） |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| SPI – Type-2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 封装选项、温度和符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾缀 S 产品 环境温度 |  |  |  | –40°C 至 125°C |  |  |  |  |  |
| 尾缀 Q 产品环境温度 |  |  |  | –40°C 至 125°C（通过 AEC-Q100 认证） |  |  |  |  |  |
| 封装选项 |  |  |  | LQFP80 |  | NA |  | LQFP80 |  |
|  |  |  |  | LQFP64 |  | LQFP64 |  | LQFP64 |  |
|  |  |  |  | LQFP48 |  | NA |  | LQFP48 |  |