280039测试板应用说明

版本 V1.0

2025年8月

杭州保威智能科技有限公司

- 概述

本文档将重点阐述280039测试板的一些不足和注意事项

- 内外部基准使用

①如果要使用内部基准，如上图所示需要接2.2uF的电容（测试板目前是没有接电容的，无法使用内部基准）

②如果使用外部基准可在测试板上面短接对应的基准

- 测试板EEPROM芯片与DSP的IIC通信

- 因为EEPROM芯片的IIC引脚和数码管驱动芯片的通信引脚是同一个，引脚被占用，如果要使用EEPROM芯片与DSP的IIC通信，需要将数码管驱动芯片的IIC引脚割线或者去掉数码管驱动芯片，但这样数码管将无法使用。