TMS320F280025与TMS320F2800137/2800157的资源对比

| 特性 |  | F280025 | F2800137 | F2800157 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器和加速器 |  |  |  |  |
| C28x | 频率（MHz） | 100 | 120 | 120 |
|  | FPU32 | 是 | 是 | 是 |
|  | VCRC | 是 | - | 是 |
|  | TMU | 是 | 是 | 是 |
|  | 快速总数除法 | 是 | - | - |
| DMA(0类) |  | 是 | - | - |
| 存储器 |  |  |  |  |
| 闪存 |  | 128KB（64KW） | 256KB(128KW) | 256KB(128KW) |
| RAM |  | 24KB(12KW) | 36KB(18KW) | 36KB(18KW) |
| 片上闪存和 RAM 的代码安全性 |  | 是 | 是 | 是 |
| 系统 |  |  |  |  |
| 可配置逻辑块 (CLB) |  | F280025C-2 逻辑块 | - | - |
| 32 位 CPU 计时器 |  | 3 | 3 | 3 |
| 看门狗计时器 |  | 1 | 1 | 1 |
| 双时钟比较 (DCC) |  | - | 1 | 1 |
| 外部中断 |  | 5 | 5 | 5 |
| 嵌入式图形发生器 (EPG) |  | - | 1 | 1 |
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 |  | 1 | 1 | 1 |
| 晶体振荡器/外部时钟输入 |  | 1 | 1 | 1 |
| 0 引脚内部振荡器 |  | 2 | 2 | 2 |
| GPIO 引脚 |  | 20 | 25（PT） | 27 |
|  |  |  | 28（RGZ） |  |
| 附加 GPIO （使用 cJTAG 时，TDI 和 TDO 可以是 GPIO。使用 INTOSC 作为时钟源时，X1 和 X2 可以是 GPIO。） 注意：这 4 个 GPIO 包含在上面的计数中。 |  | 4 | 4 | 4 |
| AIO |  | 14 | 9 | 9 |
| 模拟外设 |  |  |  |  |
| ADC 12 位 | ADC 数量 | 2 | 2 | 2 |
|  | MSPS | 3.45 | 4.00 | 4.00 |
|  | 转换时间 (ns) | 290 | 250 | 250 |
| ADC 通道（单端） |  | 14 | 17 | 18 |
| 温度传感器 |  | 1 | 1 | 1 |
| 比较器子系统 | CMPSS（每个都包含两个比较 器和两个内部动态 12 位 DAC） | 4 | 1 | 1 |
|  | CMPSS_LITE（每个都包含两 个比较器和两个静态 9.5 位有 效 DAC） | - | 3 | 3 |
| 控制外设 |  |  |  |  |
| eCAP模块 |  | 3（1 个在 eCAP3 上具有 HRCAP 功能） | 2 | 3 |
| ePWM/HRPWM 通道 |  | 14（8 个在 ePWM1–PWM4 上具有 HRPWM 功能） | 14（2 个在 ePWM1上具有 HRPWM 功能） | 14（4 个在 ePWM1–PWM2 上具有 HRPWM 功能） |
| eQEP 模块 |  | 2 | 1 | 2 |
| 通信外设 |  |  |  |  |
| CAN |  | 1 | 1 | 1 |
| CAN FD (MCAN) |  | - | - | 1 |
| I2C |  | 2 | 2 | 2 |
| SCI |  | 1 | 3 | 3 |
| SPI |  | 2 | 1 | 1 |
| LIN |  | 2 | - | 1 |
| PMBus |  | 1 | - | 1 |
| FSI |  | 1 | - | - |
| 封装 |  |  |  |  |
| 封装 |  | 48 引脚 PT | 48引脚 PT | 48引脚PHP |
|  |  |  | 48引脚 RGZ |  |