AVP32F0049和TMS320F280049基础资源对比

1. 核心架构

| 特性 | TMS320F280049 | AVP32F0049 |
| --- | --- | --- |
| 核心 | C2000 DSP + Control Law Accelerator (CLA) + CLB | C2000 DSP + Control Law Accelerator (CLA) + CLB |
| 主频 | 100 MHz | 120 MHz |
| 浮点单元 | 单精度 FPU | 单精度 FPU |
| 指令集 | C28x + CLA + CLB | C28x + CLA + CLB |
| 芯片功耗 | 320mW @ 100Mhz | 140mW @ 120Mhz |
| 片内LDO | 3.3/1.2 VREG | 3.3/1.1 VREG |

2. 存储器资源

| 特性 | TMS320F280049 | AVP32F0049 |
| --- | --- | --- |
| Flash | 256 KB | 256 KB |
| SRAM | 100 KB | 100 KB |
| EEPROM | 无 | 无 |
| Bootloader | 支持 | 支持 |
| 外部存储器接口 | 无 | 无 |

区别点：

请勿在FLASH某一个BANK里运行FLASH擦除编程本BANK和另外一个BANK的代码，如有此类使用请将FLASH API搬移到RAM中运行，搬移只需改动CMD文件，具体改动如下：

3. 外设资源

| 特性 | TMS320F280049 | AVP32F0049 |
| --- | --- | --- |
| GPIO | 多达 55 个 | 多达 55 个 |
| ADC | 12 位，3.45 MSPS，多达 21 通道 | 12 位，3.45 MSPS，多达 21 通道 |
| DAC | 12 位，1 通道 | 12 位，1 通道 |
| 定时器 | 16 位和 32 位定时器，多达 8 个 | 16 位和 32 位定时器，多达 8 个 |
| PWM | HRPWM，支持 150 ps 高分辨率 | HRPWM，支持 150 ps 高分辨率 |
| 通信接口 | SPI/I2C/SCI/CAN | SPI/I2C/SCI/CAN |
| 比较器 | 内置比较器 | 内置比较器 |

区别点：

TZ触发输入有效至 PWM 高阻抗 (Hi-Z) 的时间td，TI为25nS，我司为35nS。

4. 高性能特性

| 特性 | TMS320F280049 | AVP32F0049 |
| --- | --- | --- |
| 高分辨率 PWM | HRTIM，支持 150 ps 分辨率 | HRPWM，支持 150 ps 分辨率 |
| 数字滤波器 | Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) | Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) |
| 硬件加速器 | Control Law Accelerator (CLA) | Control Law Accelerator (CLA) |
| 数学加速器 | 三角函数加速器（TMU） | 三角函数加速器（TMU） |

5. 电源管理

| 特性 | TMS320F280049 | AVP32F20049 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 3.3 V | 3.3 V |
| 低功耗模式 | 低功耗模式（IDLE、STANDBY） | 低功耗模式（IDLE、STANDBY） |
| 电源效率 | 较高 | 较高 |

6. 开发工具与生态系统

| 特性 | TMS320F280049 | AVP32F0049 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | Code Composer Studio (CCS) | Code Composer Studio (CCS) |
| 调试接口 | JTAG | JTAG |
| 软件库 | C2000 DriverLib | C2000 DriverLib |