从F28075移到AVP32F379D工程概要

版本 V1.0

应用指导

2026年6月

杭州保威智能科技有限公司

- 概述

本文档将重点阐述F28075与AVP32F379D的差异性，以支持客户快速移植。行文将重点介绍两款芯片在应用或测试中关键注意点，如用户对具体功能模块有进一步了解需要，可查阅相应产品规格书。

- 移植工程范围

- 器件资源差异性对比

| 项点 | F28075 | AVP32F379D |
| --- | --- | --- |
| 芯片主频（MAX） | 单核120Mhz @ CORE1.2V | 双核200Mhz @ CORE1.1V |
| 片内LDO | 3.3/1.2 VREG | 3.3/1.1 VREG |
| RAM | 100KB | 204KB |
| FLASH | 512KB | 1MB |

- 芯片供电及上、下电时序

与Ti28075相比，AVP32F379D同样支持板级3.3V单电源供电方式。设计上做到供电方式兼容，如采用双电源供电，则内核供电官方建议降低到1.1v供电，因为内核最大支持到1.21v，如果兼容1.2v供电容易超过最大1.21v造成芯片内核损坏风险。

- 存储差异

AVP32F379D的RAM分配中，GS12RAM-GS15RAM为379、379、377、375独有

F076和F075的RAM没有GS8RAM~GS15RAM。

对于客户程序来说，原本075的CMD文件不需要动，379D的内存分配直接覆盖。

因此，对于原来客户075的flash中运行的程序，如果出现跑飞的情况可以搬运到这部分RAM中运行。

图 1 28075RAM分配

图 2 AVP32F379DRAM分配

- FLASH配置

由于Ti的28075单核系列的FLASH执行速度比双核快，我司在FRDCNTL[RWAIT]上面默认+3。标准读取模式和复位后的默认读取模式，每次对闪存的读取访问将在RWAIT+1个时钟周期后返回。Prefetch mode:  提升线性代码的执行效率  Data cache: 提升数据空间读取性能，当RWAIT为零时，预取和数据缓存均被绕过。

图 3使能预取缓冲和数据缓冲提升代码效率

由于FLASH读取时间长，客户在运行FLASH中占用率比较高的程序时可能会出现芯片异常跑飞的情况，对于该问题需要定位跑飞的函数，并将其Memcpy到RAM中运行，就不会因为flash读取时间长而跑飞，这也是移植的主要工作。

示例如下：

- 芯片区分

通过读取Unique ID 0x700E8地址的数据区分我司芯片和竞品芯片

TI为固定0xFFFFFFFF          ADVCHIP为非FFFFFFFF

- CANFD

- 进芯AVP32F379D系列内部搭载CANFD外设，默认不启用，与普通CAN共用IO口，因此客户只能选择CAN/CANFD，无法同时满足。如客户需要CANFD通讯，详情配置参考《AVP32F379 CANFD技术参考手册》

- 差异总结

进芯AVP32F379D替换2807x系列主要以下方面：

- 硬件上Pin2Pin，单电源供电兼容，双电源供电需要降低内核为1.1v；

- 软件主要烧录选择379D型号，烧录后运行看是否有跑飞情况，如果有则定位函数并搬运RAM运行；

- 由于FLASH响应速度慢，按照建议修改flash初始化函数；

- AVP32F379D特别支持CANFD模块，与普通CAN口共用IO；